ANEXO VI

MODELO CARTA-PROPOSTA

Observação importante: a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.

À SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme.

Prezados Senhores,

Ref.: Pregão Eletrônico nº. ../20.. – Carta-Proposta.

Identificação do proponente

Razão Social:

CNPJ e Inscrição Estadual:

Responsável / Cargo:                                          E-mail:

Carteira de Identidade e CPF:

Endereço e telefone:                                           Agência e n°. da conta bancária:

Apresentamos nossa proposta para os itens abaixo discriminados, conforme o Edital e seus Anexos:

| LOTE 01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição do objeto | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 1 | Guindaste Articulado Hidráulico (Tipo Munck) Modelo Trave, NOVO, SEM USO, de Primeira Instalação, com foco em alta capacidade e segurança operacional. - Guindaste Articulado Modelo Trave; - Posição de montagem dianteira; - Com no mínimo de 4 (quatro) lanças hidráulicas e 2 (duas) lanças manuais mecânicas (aços estruturais de alta resistência mecânica); - Gancho de içamento com trava de segurança; - Com numeração em todos os cilindros para melhor identificação; - Sistema de Patolamento (Estabilizadores) dianteiro e traseiro com extensivo hidráulico em ambos os lados; - O chassi, lança e demais componentes estruturais críticos do equipamento Munck devem ser fabricados com aço estrutural de alta resistência e baixa liga (HSLA), com limite mínimo de escoamento (ReH) não inferior a 700 (Mpa), atendendo ou superando os requisitos da norma EN 10149-2 (grau S700MC) ou especificação técnica equivalente ou superior que garanta as mesmas propriedades mecânicas e soldabilidade. - Sistema de operação (alavancas) no mínimo em um dos lados do equipamento; - Válvulas de segurança em todos os cilindros hidráulicos; - Pintura em fundo Primer Epóxi ou de melhor qualidade; - Acabamento em tinta PU Poliuretano acrílico ou de melhor qualidade; - Pinhão de sustentação da coluna tratado termicamente; - Sistema de giro duplo. ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA (NR-12) O equipamento deverá ser fornecido completo, montado e testado, incorporando todos os seguintes acessórios e dispositivos de segurança, em estrita conformidade com a Norma Regulamentadora NR-12 e demais normas técnicas aplicáveis: - Torre Luminosa (Luzes de Advertência e/ou Strobo) que indique o status operacional ou de risco do equipamento; - Cesto Aéreo de Fibra (Isolante), simples, auto nivelado, com capacidade nominal mínima para 136 kg, e em estrita conformidade com a NR-12 (Anexo (XII) e ABNT NBR 16092 ou equivalente. - LINE para 1 KV – (Kit de isolamento elétrico (LINE) para trabalhos em proximidade de rede elétrica de no mínimo até 1 kV); - Controle Remoto (Rádio Controle) para operação sem fio, com alcance mínimo de 10 metros e que comande todas as funções hidráulicas do equipamento, além da Parada de Emergência; - Limitador de Momento Eletrônico com display no painel e/ou rádio controle que monitore em tempo real a carga, o raio e o ângulo, emitindo alertas sonoros e visuais e, se necessário, bloqueando os movimentos de risco; - Inclinômetro que indique a condição de nivelamento do equipamento, com display visual no painel de comando principal e/ou no rádio controle. - Botão ou Dispositivo Similar de Parada de Emergência tipo 'soco' com fácil acesso e identificação, posicionado na base do guindaste, na cabine de comando e no controle remoto; - Pré-disposição Hidráulica completa (tomadas, válvulas, linhas e suporte de fixação) para a instalação futura de um Guincho de Cabo; - Tomada de Força (PTO) e Bomba Hidráulica com vazão e pressão nominal compatível, dimensionadas para garantir a velocidade e a capacidade de içamento total do guindaste, sem sobreaquecimento. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Momento de carga útil mínimo de 30.000 kgf.m; - Alcance máximo vertical mínimo de 21 metros; - Alcance máximo horizontal mínimo de 17,50 metros; - Ângulo de elevação da lança mínimo 80°; - Ângulo de giro mínimo de 360º. REQUISITOS MÍNIMOS DE CAPACIDADE DE CARGA A capacidade de carga deve ser comprovada através do Diagrama de Cargas (Tabela de Carga) do equipamento e deve atender, no mínimo, às seguintes especificações: - Capacidade de Carga Mínima em Curto Alcance (Horizontal): Mínimo de 5.800 kgf (cinco mil e oitocentos quilogramas-força) à distância horizontal (alcance) aproximada de 4,20 metros, (quatro metros e vinte centímetros) do centro de giro. Esta é a capacidade mínima para o trabalho em posições mais próximas da coluna; - Capacidade de Carga Mínima com Alcance Máximo (Totalmente Estendido): Mínimo de 500kgf (quinhentos quilogramas-força) com todas as lanças (hidráulicas e manuais) totalmente estendidas na horizontal, alcançando o raio máximo de trabalho do equipamento; - Reservatório de óleo hidráulico compatível com o equipamento; - Garantia mínima do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação e montagem. Referência: Guindaste Veicular marca Argos, modelo AGE 31/44, Guindaste marca ING, modelo 30.500, Guindaste marca TKA modelo 30.700, similar ou superior. | unidade | 1 | R$ ............... | R$ ............... |
| Valor total do Lote: R$ ............................ |  |  |  |  |  |

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ......................................................................

CONDIÇÕES GERAIS:

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo de fornecimento e entrega do objeto ocorre de acordo com o determinado no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

GARANTIA: EM CONFORMIDADE COM O ITEM 3.3. DO TERMO DE REFERÊNCIA

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias à execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

(local e data)

(assinatura e carimbo da proponente/representante legal da empresa)