ANEXO VI

MODELO CARTA-PROPOSTA

Observação importante: a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.

À SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme.

Prezados Senhores,

Ref.: Pregão Eletrônico nº. ../20.. – Carta-Proposta.

Identificação do proponente

Razão Social:

CNPJ e Inscrição Estadual:

Responsável / Cargo:                                          E-mail:

Carteira de Identidade e CPF:

Endereço e telefone:                                           Agência e n°. da conta bancária:

Apresentamos nossa proposta para o objeto abaixo discriminado, conforme o Edital e seus Anexos:

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | Unidade | Retroescavadeira conjugada com pá carregadeira e braço extensível, nova, zero hora, ano de fabricação 2025. Motor - Potência mínima: 92 HP (68,6 kW). - Tipo de combustível: Diesel. - Sistema de injeção: Eletrônico ou Mecânico - Atender integralmente às normas de emissão de poluentes vigentes no Brasil (ex.: Proconve MAR-1 ou superior). Transmissão e Tração - Tração: 4x4. - Transmissão: mínimo de 4 marchas à frente e 2 à ré, podendo ser sincronizada, mecânica (Power Shutle) ou automática (Powershift). - Conversor de torque e inversor hidráulico. - Sistema de freio de estacionamento/segurança, totalmente independente do sistema de freio de serviço. Sistema Hidráulico - Sistema hidráulico aberto. - Vazão da bomba hidráulica: - De pistão no mínimo de 100 litros/minuto. - De engrenagem no mínimo 120 litros/minuto. Carregadeira Frontal - Capacidade mínima da caçamba: 0,88 m³. - Altura de descarga (pino da caçamba): mínimo de 3.000 mm. - Capacidade de levantamento da carregadeira até a altura máxima (plano horizontal) mínimo de 2.900 kgf. - Altura de basculamento mínima: 2.450 mm, com caçamba reforçada com chapas de desgaste no fundo. - Caçamba com lâmina reversível aparafusada. - Nivelador de caçamba. - Sistema de carregamento frontal equipado com um (01) ou dois (02) cilindros de basculamento. Retroescavadeira Traseira - Sistema de braço: Braço extensível (extensível/telescópico), para maior alcance e profundidade. - Profundidade mínima de escavação (braço estendido): 5,2 metros. - Força de escavação da caçamba traseira: mínimo de 47 kN. - Força de escavação do braço de penetração estendido: mínimo 20 kN. - Caçamba traseira com capacidade mínima de 0,20 m³, com dentes aparafusados. - Sapatas estabilizadoras. - Estabilizadores laterais com válvulas de retenção. Cabine e Operação - Cabine fechada, certificada ROPS/FOPS (estrutura de proteção contra capotamento e queda de objetos). - Sistema de climatização: ar-condicionado. - Assento com suspensão mecânica ou a ar, ajustável e ergonômico. - Controles: preferencialmente joystick para a retroescavadeira e comando mecânico ou joystick para a carregadeira. - Nível de ruído interno: máximo de 80 dB(A). - Equipamentos obrigatórios: retrovisores, faróis de trabalho dianteiros e traseiros, luz de advertência (giroflex), buzina, para-brisa com limpador e esguicho de água, tomada 12V. - Plaqueta de identificação com normas técnicas utilizadas, número de série da cabine e nome do fabricante. Direção: - Direção hidráulica ou hidrostática. Peso Operacional: - Peso operacional: mínimo de 7.000 kg. Chassi - Chassi monobloco integralmente soldado em peça única. Pneus - Pneus industriais compatíveis com a capacidade operacional da máquina. Sistema Elétrico - Sistema elétrico de 12V ou 24V. Acessórios Obrigatórios - Manual do operador e catálogo de peças em português. - Kit de ferramentas básicas. - Extintor de incêndio. - Triângulo de sinalização. - Chave de roda. Garantia - Garantia mínima de 12 meses, sem limite de horas. | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - |

Valor Total da Proposta: R$ ......................................................................

CONDIÇÕES GERAIS:

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo e condições de fornecimento e entrega do objeto ocorrem de acordo com o determinado no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

Os preços propostos acima contemplam todas as despesas necessárias à execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

(local e data)

(assinatura e carimbo da proponente/representante legal da empresa)